CESAE Digital

CyberSecurity nas Empresas

Simulação de Ataque, Defesa e Monitorização

RELATÓRIO TÉCNICO

Infraestrutura de Rede

CodeSecure, Lda.

Equipa: Denni Pinho | Antonio Barbosa | João Pinho | Rodrigo Ferrero

Índice

1. Introdução

2. Infraestrutura de Rede

2.1 Topologia da Rede

2.2 Endereçamento IP e Segmentação por VLANs

2.3 Equipamentos de Rede

2.4 Redundância (HSRP, Spanning-Tree e EtherChannel)

2.5 Serviços de Rede (DHCP, DNS, HTTP, Email)

2.6 NAT/PAT e Acesso à Internet

2.7 VPN de Acesso Remoto (IPSec)

2.7.1 Justificação Técnica

2.7.2 Arquitetura da Solução

2.7.3 Configuração Implementada

2.7.4 Testes de Funcionamento

2.7.5 Resumo da Configuração VPN

3. Segurança da Infraestrutura de Rede

3.1 ACLs e Políticas de Firewall

3.2 Fortalecimento da Segurança dos Equipamentos

3.3 Port Security

3.4 Centralização de Logs (Syslog)

4. Servidores Data Center

4.1 Diagrama Arquitetura

4.2 Servidor de Partilha de Ficheiros (Ubuntu Server + Samba)

4.2.1 Criação e Configuração da Máquina Virtual

4.2.2 Configuração de Rede

4.2.3 Instalação e Configuração do Samba

4.2.4 Grupos, Utilizadores e Permissões

4.2.5 Testes de Acesso às Partilhas

4.2.6 Hardening do Servidor

4.3 Wazuh Server

4.4 Windows Server

4.5 ELK Stack/Syslog

5. Máquinas Clientes DMZ

5.1 Introdução

5.2 Configuração do Servidor de Alojamento Web

5.2.1 Instalação do Podman

5.2.2 Estrutura de Ficheiros dos Clientes

5.2.3 Configuração dos Containers

5.3 RedHat

5.4 Testes de Funcionamento

5.4.1 Verificação dos Estado dos Containers

5.4.2 Acesso Externo via Browser

5.5 Auto arranque dos Containers

5.6 Síntese

6. Máquina Vulnerável

5.1 Introdução

5.2 Enumeração de portas e serviços

5.3 Vulnerabilidades Identificadas

5.4 Testes de Penetração

5.5 Análise Global de Risco

5.6 Proposta de Novo Servidor Seguro

5.7 Síntese dos Resultados

6. Integração com a Restante Infraestrutura

7. Conclusão

1. Introdução

O presente relatório documenta o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto final integrador do curso de Network & CyberSecurity Administrator, promovido pelo CESAE Digital. O projeto teve como objetivo a concepção, implementação e análise de uma infraestrutura informática segura para a empresa fictícia CodeSecure, Lda., integrando componentes de redes, administração de sistemas e cibersegurança.

A CodeSecure, Lda. é uma empresa de média dimensão, com cerca de 40 funcionários, dedicada ao desenvolvimento de software e ao alojamento de websites e serviços digitais para clientes externos. A empresa possui atualmente 120 sites alojados e 14 máquinas virtuais de empresas externas no seu datacenter próprio. A organização está estruturada em três departamentos principais: Recursos Humanos, Programação e Suporte Técnico.

O projeto foi desenvolvido em equipa, composta por quatro elementos, sendo que o presente relatório incide sobre as componentes atribuídas ao autor: a concepção e implementação da infraestrutura de rede em Cisco Packet Tracer e a configuração de um servidor de partilha de ficheiros baseado em Ubuntu Server com Samba.

A distribuição de tarefas pela equipa foi realizada da seguinte forma:

| Membro | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Denni Pinho | Packet Tracer (infraestrutura de rede) + Ubuntu Server com Samba |
| Antonio Barbosa | Windows Server 2019 (Active Directory/DNS/DHCP) + Wazuh Server (SIEM) |
| João Pinho | Podman + RedHat VM (Containers de clientes) |
| Rodrigo Ferrero | VM Vulnerável (Pentest) + ELK Stack + Syslog |

Tabela 1 — Distribuição de tarefas pela equipa.

2. Infraestrutura de Rede

A infraestrutura de rede foi concebida e implementada em Cisco Packet Tracer, tendo como base os requisitos do cenário da CodeSecure, Lda. Foi adotada uma abordagem de defesa em profundidade, privilegiando a segmentação de rede por Virtual Local Area Network (VLAN)s, a redundância em equipamentos críticos e a implementação de políticas de controlo de acesso.

2.1 Topologia da Rede

A topologia implementada segue um modelo hierárquico de três camadas, adaptado à dimensão da empresa. Na camada de acesso encontram-se os switches dedicados a cada departamento e zona (SW-RH, SW-Prog, SW-Suporte, Switch-DMZ, Switch0 e Switch1). Na camada de distribuição/core foram utilizados dois switches Layer 3 (Core-SW1 e Core-SW2) que asseguram o inter-VLAN routing e a redundância através do protocolo Hot Standby Router Protocol (HSRP). Na camada de fronteira, um router configurado como firewall principal faz a separação entre a rede interna e a Internet, implementando Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT) e Access Control Lists (ACL)s de filtragem.

A simulação da ligação à Internet foi realizada através de um router Internet Servide Provider (ISP) com o endereço público simulado 200.200.200.1/30.

Figura 1 — Topologia completa da rede no Cisco Packet Tracer.

A topologia apresentada na Figura 1 ilustra a separação clara entre as diferentes zonas da rede: a zona interna (departamentos), o datacenter, a Zona Demilitarizada (DMZ) de serviços, a DMZ de clientes e a ligação à Internet. Esta separação é fundamental para limitar o impacto de eventuais compromissos de segurança.

2.2 Endereçamento IP e Segmentação por VLANs

Foi definido um esquema de endereçamento Internet Protocol (IP) estruturado, utilizando a gama privada 192.168.x.0/24 para as redes internas e uma gama pública simulada (200.200.200.0/30) para a ligação ao ISP. Cada departamento e zona da empresa foi isolado numa VLAN distinta, garantindo a segmentação de tráfego e o controlo granular de acessos.

A decisão de utilizar sub-redes /24 para cada VLAN justifica-se pela simplicidade de gestão e pela capacidade adequada ao número de hosts previstos em cada segmento. A tabela seguinte apresenta o esquema de segmentação implementado:

| VLAN | Nome | Sub-rede | Gateway | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | RH | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | Recursos Humanos |
| 20 | Programação | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | Dept. Programação |
| 30 | Suporte | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | Suporte Técnico |
| 40 | DataCenter | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | Servidores internos |
| 50 | DMZ-Serviços | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 | Serviços expostos |
| 60 | DMZ-Clientes | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.1 | Alojamento clientes |
| 99 | Gestão | 192.168.99.0/24 | 192.168.99.1 | Management |

Tabela 2 — Esquema de segmentação por VLANs.

A VLAN 99 foi definida como VLAN de gestão e configurada como native VLAN em todos os trunks, substituindo a VLAN 1 por defeito. Esta é uma prática recomendada de segurança, uma vez que a VLAN 1 é frequentemente alvo de ataques como VLAN hopping.

2.3 Equipamentos de Rede

A infraestrutura de rede foi implementada com os seguintes equipamentos no Packet Tracer:

| Equipamento | Modelo | Função |
| --- | --- | --- |
| ISP | Router 2911 | Simulação da ligação Internet |
| Firewall Principal | Router 2911 | Firewall, NAT/PAT, ACLs, fronteira de rede |
| Core-SW1 | Switch 3560 | Core switch primário, HSRP Active, Root Primary |
| Core-SW2 | Switch 3560 | Core switch secundário, HSRP Standby, Root Secondary |
| SW-RH | Switch 2960 | Acesso departamento RH (VLAN 10) |
| SW-Prog | Switch 2960 | Acesso departamento Programação (VLAN 20) |
| SW-Suporte | Switch 2960 | Acesso departamento Suporte (VLAN 30) |
| Switch-DMZ | Switch 2960 | Zona DMZ de serviços (VLAN 50) |
| Switch0 | Switch 2960 | VMs de clientes (VLAN 60) |
| Switch1 | Switch 2960 | Data Center (VLAN 40) |

Tabela 3 — Equipamentos de rede utilizados na infraestrutura.

A escolha de switches Layer 3 (modelo 3560) para o core da rede permitiu a realização de inter-VLAN routing sem necessidade de recorrer ao router principal, melhorando a performance e reduzindo a latência. Os switches de acesso (modelo 2960) foram utilizados nas camadas de distribuição departamental, proporcionando funcionalidades adequadas como port security e spanning-tree portfast.

2.4 Redundância (HSRP, Spanning-Tree e EtherChannel)

A redundância foi um dos requisitos fundamentais do projeto. Foram implementados múltiplos mecanismos para garantir a continuidade do serviço em caso de falha:

No que diz respeito à redundância de gateway, foi configurado o protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol) em todas as Switch Virtual Interfaces (SVI)s dos Core Switches. O Core-SW1 foi definido como router ativo (priority 110) e o Core-SW2 como standby (priority 100), com preempt ativado. Desta forma, o gateway virtual (ex: 192.168.10.1) é partilhado entre ambos os switches, assegurando failover automático caso o switch primário fique indisponível.

Relativamente à redundância de caminhos, todos os switches de acesso possuem ligações trunk duplas, uma para o Core-SW1 (primária) e outra para o Core-SW2 (secundária). O Spanning-Tree Protocol foi configurado com o Core-SW1 como root primary e o Core-SW2 como root secondary para todas as VLANs, garantindo a prevenção de loops e uma convergência rápida em caso de falha.

Adicionalmente, o Firewall Principal possui duas ligações ponto-a-ponto, uma para cada Core Switch, com rotas estáticas de backup configuradas através de métricas diferenciadas.

Figura 2 — Verificação do HSRP no Core-SW1 (show standby brief).

Conforme observado na Figura 2, o Core-SW1 encontra-se no estado Active para todas as VLANs, confirmando o correto funcionamento do HSRP e a disponibilidade do gateway virtual para os utilizadores.

No que diz respeito à agregação de ligações, foi implementado um EtherChannel entre o Core-SW1 e o Core-SW2, agregando duas interfaces físicas (GigabitEthernet1/0/5 e GigabitEthernet1/0/7) num único canal lógico (Port-channel 1). Esta configuração duplica a largura de banda disponível entre os dois core switches para 2 Gbps e proporciona failover instantâneo caso uma das ligações físicas falhe. O EtherChannel foi configurado em modo estático (mode on), com trunk nativo na VLAN 99 e transporte de todas as VLANs operacionais (10, 20, 30, 40, 50, 60 e 99).

Figura X — Verificação do EtherChannel entre Core-SW1 e Core-SW2 (show etherchannel summary).

A combinação de HSRP, Spanning-Tree e EtherChannel assegura uma infraestrutura resiliente com múltiplos níveis de redundância, minimizando o risco de indisponibilidade por falha de equipamento ou ligação.

2.5 Serviços de Rede (DHCP, DNS, HTTP, Email)

Foram configurados diversos serviços de rede essenciais ao funcionamento da empresa, de forma a simular um ambiente de produção realista.

O serviço Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) foi configurado no servidor AD-DC01 (192.168.40.10), com três pools distintas para os departamentos: VLAN 10 (RH), VLAN 20 (Programação) e VLAN 30 (Suporte). O reencaminhamento dos pedidos DHCP foi garantido através de ip helper-address configurado nas SVIs dos Core Switches, permitindo que os clientes de cada VLAN obtenham endereçamento automático a partir do servidor central.

Figura 3 — Laptop a receber IP via DHCP com gateway e DNS corretos.

A Figura 3 demonstra que o serviço DHCP está operacional, com o laptop a receber um endereço IP dentro da gama esperada, juntamente com o gateway e Domain Name Systems (DNS) corretos.

O serviço DNS foi implementado em dois níveis: um DNS público (192.168.50.11) com registos para os domínios expostos à Internet (codesecure.pt, www.codesecure.pt, mail.codesecure.pt) e um DNS interno no AD-DC01 (192.168.40.10) com registos para os servidores internos (codesecure.local). Esta separação permite resolver nomes tanto internamente como externamente de forma independente.

O serviço HyperText Transfer Protocol (HTTP) foi ativado no Web-Server-DMZ (192.168.50.10) e no servidor de alojamento de clientes (192.168.60.10), simulando a presença web da empresa e dos clientes alojados. O serviço de email foi configurado no Mail-Gateway (192.168.50.12) com Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) e Post Office Protocol Version 3 (POP3) ativos, utilizando o domínio codesecure.pt.

Figura 4 — Acesso ao website da CodeSecure através do browser de um laptop interno (www.codesecure.pt).

A Figura 4 confirma que a resolução DNS e o serviço web estão a funcionar corretamente, permitindo o acesso ao website da empresa a partir da rede interna.

2.6 NAT/PAT e Acesso à Internet

A tradução de endereços foi implementada no Firewall Principal com dois mecanismos distintos. O NAT estático foi configurado para os servidores da DMZ que necessitam de ser acessíveis a partir da Internet, mapeando endereços privados para endereços públicos simulados. O PAT foi configurado para os departamentos internos, permitindo que múltiplos utilizadores acedam à Internet através de um único endereço público.

| Servidor | IP Privado | IP Público (NAT) |
| --- | --- | --- |
| Web-Server-DMZ | 192.168.50.10 | 200.200.200.10 |
| DNS-Público | 192.168.50.11 | 200.200.200.11 |
| Mail-Gateway | 192.168.50.12 | 200.200.200.12 |
| Web Servers Clientes | 192.168.60.10 | 200.200.200.20 |
| VMs RedHat | 192.168.60.11 | 200.200.200.21 |

Tabela 4 — Mapeamento NAT estático para servidores expostos.

Figura 5 — Teste de conectividade de um laptop interno para a Internet (ping 200.200.200.1).

A Figura 5 comprova que o PAT está a funcionar corretamente, permitindo que os dispositivos internos acedam à Internet através do Firewall Principal.

2.7 VPN de Acesso Remoto (IPSec)

Como funcionalidade adicional ao projeto, foi implementada uma solução de VPN de acesso remoto baseada no protocolo IPSec, permitindo que os elementos do departamento de Programação possam trabalhar remotamente com acesso seguro à infraestrutura interna da CodeSecure. Esta funcionalidade responde a uma necessidade cada vez mais presente nas empresas, especialmente em contextos de trabalho híbrido ou remoto.

2.7.1 Justificação Técnica

A decisão de implementar uma VPN de acesso remoto foi motivada pela necessidade de garantir que a equipa de Programação possa aceder de forma segura aos recursos internos da empresa (Data Center, DMZ e servidores de desenvolvimento) a partir de qualquer localização. O protocolo IPSec foi escolhido por oferecer encriptação forte (AES-256), autenticação robusta e ser nativamente suportado pelo Cisco Packet Tracer.

2.7.2 Arquitetura da Solução

A VPN foi configurada no Firewall Principal (200.200.200.2), que atua como VPN concentrator. Os clientes remotos ligam-se através da Internet ao endereço público do Firewall, estabelecendo um túnel IPSec encriptado. Após autenticação, é atribuído ao cliente um endereço IP da gama 192.168.20.200-220, correspondente à VLAN 20 (Programação), permitindo acesso transparente aos recursos internos como se o utilizador estivesse fisicamente no escritório.

Para simular o cenário de acesso remoto, foi criada uma rede adicional (100.100.100.0/24) ligada à interface GigabitEthernet0/1 do ISP, representando a ligação doméstica de um programador remoto.

2.7.3 Configuração Implementada

A implementação da VPN exigiu a ativação do módulo de segurança (securityk9) no Firewall Principal e a configuração de múltiplos componentes do protocolo IPSec. Em primeiro lugar, foi ativado o modelo AAA (Authentication, Authorization, Accounting) para gestão centralizada de autenticação e autorização dos utilizadores VPN.

Foi definida uma pool de endereços IP (poolVPN) com a gama 192.168.20.200 a 192.168.20.220, dentro da sub-rede da VLAN de Programação. Foram criados três utilizadores correspondentes aos programadores da empresa: pedro.dev, sara.code e bruno.web.

A política ISAKMP (Fase 1) foi configurada com encriptação AES-256, hash SHA, autenticação por chave pré-partilhada e grupo Diffie-Hellman 5, com um lifetime de 3600 segundos. O grupo de clientes (GroupVPN) foi associado à pool de endereços e à chave de grupo.

Para a Fase 2, foi definido o transform set (setVPN) com ESP-AES e ESP-SHA-HMAC, e criado um dynamic crypto map (DynamicVPN) com reverse-route ativado. O static crypto map (StaticMap) foi configurado com as listas de autenticação e autorização AAA e aplicado na interface externa (GigabitEthernet0/0) do Firewall.

As ACLs da interface INTERNET-IN foram atualizadas para permitir o tráfego dos protocolos VPN: UDP 500 (ISAKMP), UDP 4500 (NAT-T) e ESP (protocolo 50).

2.7.4 Testes de Funcionamento

Para validar a solução, foi utilizado um laptop (Laptop6) ligado à rede simulada do ISP (100.100.100.0/24), representando um programador a trabalhar remotamente. O teste consistiu em estabelecer a ligação VPN através do cliente integrado no Packet Tracer e verificar a conectividade com os recursos internos.

Figura X — Ligação VPN estabelecida com sucesso, com atribuição de IP da pool VPN.

Conforme demonstrado na figura, a ligação VPN foi estabelecida com sucesso, tendo sido atribuído um endereço IP ao cliente remoto, confirmando a autenticação e a atribuição de endereço a partir da pool configurada.

Figura X — Teste de conectividade do cliente VPN para servidores internos.

Os testes de conectividade confirmaram que o cliente VPN consegue aceder aos servidores do Data Center, validando que o túnel IPSec está funcional e que as rotas estão corretamente configuradas.

2.7.5 Resumo da Configuração VPN

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Protocolo | IPSec (IKEv1) |
| Encriptação | AES-256 |
| Hash | SHA |
| Autenticação | Pre-Shared Key + AAA Local |
| Grupo DH | 5 |
| VPN Server | 200.200.200.2 (Firewall Principal) |
| Pool de IPs | 192.168.20.200 - 192.168.20.220 |
| VLAN de destino | VLAN 20 (Programação) |
| Utilizadores | pedro.dev, sara.code, bruno.web |
| Group Name | GroupVPN |
| Interface Crypto Map | GigabitEthernet0/0 |

Tabela X — Resumo da configuração VPN implementada.

A implementação desta VPN de acesso remoto constitui uma funcionalidade adicional ao projeto, demonstrando a capacidade de estender de forma segura o perímetro da rede empresarial para utilizadores remotos, mantendo os mesmos níveis de acesso e segurança que teriam fisicamente no escritório.

3. Segurança da Infraestrutura de Rede

A segurança da infraestrutura foi implementada em múltiplas camadas, seguindo o princípio de defesa em profundidade. Foram aplicadas ACLs no Firewall e nos Core Switches, hardening em todos os equipamentos e port security nos switches de acesso.

3.1 ACLs e Políticas de Firewall

As Access Control Lists foram implementadas com base no princípio de least privilege, ou seja, apenas o tráfego estritamente necessário é permitido. Foram definidas três ACLs distintas no Firewall Principal, cada uma aplicada na interface correspondente à sua zona de origem.

A ACL INTERNET-IN, aplicada na interface voltada para o ISP, permite apenas o acesso aos serviços públicos da DMZ (HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, POP3) e bloqueia qualquer tentativa de acesso à rede interna. A ACL INTERNA-IN controla o tráfego originado nos departamentos, definindo que zonas cada departamento pode aceder. A ACL DMZ-IN restringe o tráfego da DMZ, permitindo apenas o envio de logs para os servidores de monitorização (Wazuh e ELK Stack) e a consulta DNS interna.

Adicionalmente, foi detetado durante os testes que o tráfego entre VLANs internas não passava pelo Firewall (sendo encaminhado diretamente pelos Core Switches), o que exigiu a criação de uma ACL específica nos Core Switches para bloquear o acesso do departamento de RH à DMZ.

| Origem | Destino | Resultado | Justificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Internet | DMZ (serviços) | Permitido | Serviços públicos (HTTP, DNS, Mail) |
| Internet | Rede Interna | Bloqueado | Proteção da rede corporativa |
| RH (VLAN 10) | DMZ | Bloqueado | Sem necessidade funcional de acesso |
| Programação (VLAN 20) | DMZ | Permitido | Necessidade de deploy e gestão de sites |
| Suporte (VLAN 30) | DMZ | Permitido | Suporte técnico e manutenção |
| Todos os internos | Internet | Permitido | Navegação via PAT |
| DMZ | DC (logs) | Permitido | Envio de logs para Wazuh e ELK Stack |
| DMZ | Rede Interna | Bloqueado | Isolamento da DMZ comprometida |

Tabela 5 — Políticas de segurança implementadas e respetiva justificação.

Figura 6 — Teste: Laptop do RH bloqueado ao tentar aceder à DMZ (ping 192.168.50.10 — Destination host unreachable).

Figura 7 — Teste: Laptop da Programação com acesso à DMZ (ping 192.168.50.10 — Reply).

As Figuras 6 e 7 demonstram o correto funcionamento das ACLs. O departamento de RH não consegue aceder à DMZ (conforme a política definida), enquanto o departamento de Programação tem acesso permitido para efeitos de desenvolvimento e gestão.

3.2 Fortalecimento da Segurança dos Equipamentos

Foi aplicado um conjunto de medidas de hardening transversal a todos os equipamentos de rede, visando reduzir a superfície de ataque e garantir a integridade do acesso administrativo.

| Medida | Descrição |
| --- | --- |
| Acesso SSH | Ativado com chaves RSA 2048 bits; Telnet desativado em todas as linhas VTY |
| Autenticação local | Username e password encriptada (enable secret) em todos os equipamentos |
| Timeout de sessão | 5 minutos de inatividade na consola e VTY |
| Banner MOTD | Mensagem de aviso legal sobre acesso restrito e monitorização |
| Encriptação de passwords | service password-encryption ativado em todos os equipamentos |
| Portas não utilizadas | Desativadas (shutdown) em todos os switches de acesso |
| Native VLAN | Alterada de VLAN 1 para VLAN 99 em todos os trunks (prevenção VLAN hopping) |

Tabela 6 — Medidas de hardening aplicadas aos equipamentos de rede.

Figura 8 — Banner MOTD ao aceder a um equipamento de rede via consola.

A Figura 8 mostra que o acesso administrativo requer autenticação e que o banner de aviso legal é apresentado antes do login, em conformidade com as boas práticas de segurança.

3.3 Port Security

Nos switches de acesso dos departamentos (SW-RH, SW-Prog e SW-Suporte) foi configurado port security nas portas utilizadas pelos utilizadores finais. Esta funcionalidade limita o número máximo de endereços MAC por porta a dois, utiliza o modo sticky para aprender dinamicamente os MACs legítimos e define a ação shutdown em caso de violação, desativando automaticamente a porta caso seja detetado um dispositivo não autorizado.

Figura 9 — Resultado do comando show port-security no SW-RH.

A Figura 9 confirma que o port security está ativo nas portas Fa0/2 e Fa0/3, com o máximo de 2 endereços Media Access Control (MAC) e a ação de shutdown configurada, prevenindo ataques de MAC flooding e ligações não autorizadas.

3.4 Centralização de Logs (Syslog)

Para complementar as medidas de segurança implementadas, foi configurado um sistema de centralização de logs baseado no protocolo Syslog. O servidor LOG-ELK Stack (192.168.40.12), localizado no Data Center (VLAN 40), foi designado como ponto central de recolha de todos os registos gerados pelos equipamentos de rede, permitindo a monitorização, análise e correlação de eventos de segurança num único local.

O serviço Syslog foi ativado no servidor através da interface gráfica do Packet Tracer (Services → Syslog → ON). Nos equipamentos de rede (Firewall Principal, Core-SW1, Core-SW2 e switches de acesso), foi configurado o envio de logs para o servidor com os seguintes comandos:

logging host 192.168.40.12

logging on

service timestamps log datetime msec

service timestamps debug datetime msec

O comando logging host define o endereço IP do servidor Syslog de destino. O logging on ativa o envio de mensagens e os service timestamps adicionam carimbos temporais com precisão de milissegundos a todas as mensagens, essencial para a correlação cronológica de eventos entre múltiplos equipamentos.

Figura 10 — Servidor LOG-ELK Stack a receber logs via Syslog dos equipamentos de rede.

Conforme demonstrado na figura, o servidor Syslog está a receber com sucesso as mensagens dos equipamentos de rede, incluindo eventos de configuração (%SYS-5-CONFIG_I), ativação do serviço de logging (%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP) e alterações de estado das interfaces (%LINK-3-UPDOWN, %LINEPROTO-5-UPDOWN, %LINK-5-CHANGED). Esta centralização permite a deteção de anomalias, análise forense após incidentes e cumprimento de requisitos de auditoria de segurança.

4. Servidores Data Center

4.1 Diagrama Arquiterura

O Data Center da CodeSecure, Lda. aloja os servidores centrais da infraestrutura, todos posicionados na VLAN 40 (192.168.40.0/24). A figura seguinte apresenta uma visão geral da arquitetura dos servidores implementados e os respetivos fluxos de comunicação entre si.

Os equipamentos de rede geridos no Cisco Packet Tracer (routers e switches) enviam os seus registos de atividade para o servidor ELK Stack via protocolo Syslog, onde são centralizados e indexados para análise. O Windows Server 2019, o servidor Ubuntu com Samba, a RedHat VM, o servidor ubuntu com Podman e o servidor Drupal da DMZ comunicam diretamente com o Wazuh SIEM (setas azuis), permitindo a centralização dos logs de segurança de todos os sistemas. A linha vermelha representa o fluxo de logs dos equipamentos de rede para o ELK Stack, responsável pela sua agregação e visualização através do Kibana.

4.2 Servidor de Partilha de Ficheiros (Ubuntu Server + Samba)

Para dar resposta à necessidade de partilha de ficheiros entre os departamentos da CodeSecure, foi implementado um servidor dedicado baseado em Ubuntu Server 22.04 LTS com o serviço Samba. Este servidor foi posicionado na VLAN 40 (Data Center) e configurado com partilhas segmentadas por departamento.

4.2.1 Criação e Configuração da Máquina Virtual

A máquina virtual foi criada no Oracle VirtualBox com as seguintes especificações: 4 GB de RAM, 2 CPUs, disco de 30 GB Infraestrutura de Desktop Virtual (VDI), dinamicamente alocado) e adaptador de rede em modo Internal Network. O sistema operativo escolhido foi o Ubuntu Server 22.04.5 LTS, pela sua estabilidade, suporte de longo prazo e ampla documentação.

Durante a instalação foi definido o hostname samba-server e foi ativado o serviço OpenSSH para permitir acesso remoto seguro. Não foi instalado ambiente gráfico, em conformidade com as boas práticas para servidores em ambientes de produção.

4.2.2 Configuração de Rede

Após a instalação, foi configurado um endereço IP estático através do Netplan, em conformidade com o esquema de endereçamento definido para o Data Center:

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| IP Address | 192.168.40.13/24 |
| Default Gateway | 192.168.40.1 |
| DNS Server | 192.168.40.10 (AD-DC01) |
| Domínio de pesquisa | codesecure.local |

Tabela 7 — Configuração de rede do servidor Samba.

Figura 10 — Resultado do comando ip a no servidor Samba, mostrando o IP 192.168.40.13.

4.2.3 Instalação e Configuração do Samba

O Samba foi instalado e configurado no modo standalone server com autenticação por utilizador (security = user). Foram criadas quatro partilhas de rede, cada uma associada a um departamento específico:

| Partilha | Caminho | Acesso Restrito | Permissões |
| --- | --- | --- | --- |
| RH | /srv/samba/rh | Grupo rh | Leitura + Escrita (770) |
| Programacao | /srv/samba/programacao | Grupo programacao | Leitura + Escrita (770) |
| Suporte | /srv/samba/suporte | Grupo suporte | Leitura + Escrita (770) |
| Comum | /srv/samba/comum | Todos os grupos | Leitura + Escrita (775) |

Tabela 8 — Partilhas Samba configuradas e respetivas permissões.

A configuração do Samba impede que utilizadores de um departamento acedam às partilhas de outros departamentos, através da diretiva “valid users” que restringe o acesso ao grupo correspondente. A partilha Comum é a única acessível por todos os utilizadores autenticados, servindo como espaço de troca de ficheiros interdepartamental.

Por questões de segurança, foi desativado o protocolo Server Message Block (SMB), mais concretamente a versão 1 (SMBv1), permitindo apenas SMB2 e SMB3, prevenindo vulnerabilidades conhecidas como o EternalBlue (CVE-2017-0144).

4.2.4 Grupos, Utilizadores e Permissões

Foram criados três grupos no sistema Linux, correspondentes aos departamentos da empresa, e nove utilizadores de teste distribuídos uniformemente:

| Utilizador | Grupo | Departamento | Acesso às Partilhas |
| --- | --- | --- | --- |
| maria.silva | rh | Recursos Humanos | RH + Comum |
| joao.costa | rh | Recursos Humanos | RH + Comum |
| ana.santos | rh | Recursos Humanos | RH + Comum |
| pedro.dev | programacao | Programação | Programacao + Comum |
| sara.code | programacao | Programação | Programacao + Comum |
| bruno.web | programacao | Programação | Programacao + Comum |
| luis.tech | suporte | Suporte Técnico | Suporte + Comum |
| carla.help | suporte | Suporte Técnico | Suporte + Comum |
| tiago.fix | suporte | Suporte Técnico | Suporte + Comum |

Tabela 9 — Utilizadores criados e respetivos acessos.

4.2.5 Testes de Acesso às Partilhas

Foram realizados testes para validar o correto funcionamento das permissões de acesso às partilhas Samba. O primeiro teste consistiu em verificar que um utilizador do departamento de RH consegue aceder à partilha Comum com sucesso.

Figura 11 — Utilizador maria.silva a aceder com sucesso à partilha Comum

A Figura 11 confirma que o utilizador maria.silva (grupo RH) consegue aceder à partilha Comum, conforme esperado.

O segundo teste validou que um utilizador não consegue aceder a uma partilha de outro departamento. Foi tentado o acesso da utilizadora maria.silva (RH) à partilha Programacao, tendo sido obtida uma negação de acesso.

Figura 12 — Demonstração do utilizador maria.silva sem acesso à partilha Programacao

A Figura 12 demonstra que as permissões estão corretamente implementadas, impedindo o acesso cruzado entre departamentos.

Foi igualmente testada a listagem de todas as partilhas disponíveis no servidor:

Figura 13 — Listagem das partilhas disponíveis.

A Figura 13 mostra as quatro partilhas configuradas (RH, Programacao, Suporte e Comum), confirmando que a configuração do Samba está completa e funcional.

4.2.6 Hardening do Servidor

Foram aplicadas diversas medidas de hardening no servidor Ubuntu para reduzir a superfície de ataque e reforçar a segurança:

| Medida | Descrição |
| --- | --- |
| UFW Firewall | Política deny all incoming; permitido apenas SSH, Samba e sub-redes internas |
| Fail2Ban | Proteção contra ataques de força bruta ao SSH |
| SSH Hardening | Login root desativado; apenas acesso por utilizador local |
| Protocolo Samba | Apenas SMB2/SMB3 permitidos; SMBv1 desativado (prevenção EternalBlue) |
| Syslog Forwarding | Logs enviados para ELK Stack (192.168.40.12) via porta 5514/UDP |

Tabela 10 — Medidas de hardening aplicadas ao servidor Ubuntu.

Figura 14 — Estado do firewall UFW (sudo ufw status).

Figura 15 — Estado do serviço Fail2Ban (sudo systemctl status fail2ban).

As Figuras 14 e 15 confirmam que o firewall está ativo com as regras definidas e que o Fail2Ban está em funcionamento, protegendo o servidor contra tentativas de acesso não autorizado.

4.3 Windows Server

4.4 Wazuh Server

4.5 ELK Stack/Syslog

No âmbito da infraestrutura de datacenter, foi implementado um servidor dedicado à centralização e análise de logs de rede, com base na solução ELK Stack (Elasticsearch, Logstash e Kibana) em conjunto com o protocolo Syslog.

Este servidor tem como principal função recolher, agregar e indexar os registos gerados por todos os equipamentos de rede.Através do protocolo Syslog, os dispositivos enviam automaticamente os seus logs para este servidor centralizado, permitindo uma gestão unificada e eficiente da informação.

A utilização do ELK Stack possibilita a pesquisa e visualização dos logs em tempo real através do Kibana, facilitando a monitorização da rede, a deteção de anomalias e a resposta a incidentes. Esta abordagem centralizada melhora significativamente a capacidade de auditoria e troubleshooting da infraestrutura de rede.

5. Máquina Cliente – Servidor de alojamento Web

5.1 Introdução

No contexto da infraestrutura da CodeSecure, Lda., a empresa disponibiliza serviços de alojamento de websites para clientes externos. Para suportar este serviço, foi implementado um servidor dedicado de alojamento web, posicionado na DMZ de clientes (VLAN 60), com o endereço IP 192.168.60.10, baseado em Ubuntu Server.

A solução adotada baseia-se na utilização de containers, recorrendo ao Podman como motor de containerização. O Podman é uma alternativa ao Docker que não requer um daemon em execução com privilégios elevados (daemonless), tornando-o mais seguro por design. Cada cliente fica isolado no seu próprio container, com o seu próprio servidor web nginx e os seus ficheiros HTML independentes, eliminando qualquer interferência entre websites de clientes distintos.

Foram configurados cinco containers, cada um correspondente a um cliente da CodeSecure, simulando um ambiente real de alojamento partilhado com isolamento garantido por containerização.

5.2 Configuração do Servidor

5.2.1 Instalação do Podman

O Podman foi instalado no servidor Ubuntu através do gestor de pacotes apt. Após a instalação, foi configurado o ficheiro de registos de imagens em /etc/containers/registries.conf, de forma a incluir o Docker Hub (docker.io) como repositório de pesquisa de imagens, permitindo o descarregamento automático da imagem nginx:alpine.

5.2.2 Estrutura de ficheiros dos Clientes

Para cada cliente foi criada uma diretória dedicada em ~/websites/, contendo os respetivos ficheiros HTML do website. Esta separação garante o isolamento dos conteúdos entre clientes e facilita a gestão e atualização individual de cada website. A estrutura de diretórias criada foi a seguinte: ~/websites/cliente-a/, ~/websites/cliente-b/, ~/websites/cliente-c/, ~/websites/cliente-d/ e ~/websites/cliente-e/.

5.2.3 Configuração dos Containers

Foi criado um script bash (start-containers.sh) que automatiza o lançamento de todos os containers. Cada container foi iniciado com o comando podman run, utilizando a imagem nginx:alpine, e configurado com os seguintes parâmetros: modo detached (-d), nome único por cliente (--name), mapeamento de porta (-p) e volume montado em modo read-only (-v) apontando para a diretoria HTML do respetivo cliente.

A tabela seguinte resume a configuração atribuída a cada container:

| Container | Cliente | Porta | Volume |
| --- | --- | --- | --- |
| Web-client-a | Cliente A (Fotografia) | 8081 | ~/websites/cliente-a/ |
| Web-client-b | Cliente B (E-Commerce) | 8082 | ~/websites/cliente-b/ |
| Web-client-c | Cliente C (Vlog) | 8083 | ~/websites/cliente-c/ |
| Web-client-d | Cliente D (Restaurante) | 8084 | ~/websites/cliente-d/ |
| Web-client-e | Cliente E (Agência digital) | 8085 | ~/websites/cliente-e/ |

Tabela 11 - Configuração dos containers Podman por cliente

O volume de cada container foi montado em modo read-only (:ro), impedindo que o processo nginx dentro do container altere os ficheiros do website. Esta é uma medida de segurança importante, pois limita o impacto de uma eventual vulnerabilidade do container à escrita de ficheiros no host.

5.3 Servidor RedHat

Para a virtualização de VM dos clientes, foi escolhido um servidor RedHat. Onde foi feita a hospedagem de 14 VMs clientes.

5.4 Testes de Funcionamento

5.4.1 Verificação do estado dos Containers

Através do comando podman ps foi confirmado que os cinco containers se encontravam em execução (estado Up), com os respetivos mapeamentos de portas ativos. O resultado deste comando confirmou a presença dos containers web-client-a, web-client-b, web-client-c, web-client-d e web-client-e, todos com a imagem docker.io/library/nginx:alpine.

Figura 18 – Resultado do comando “podman ps” com os cinco containers em execução.

5.4.2 Acesso Externo via Browser

Foi verificado o endereço IP atual do servidor através do comando ip a, tendo sido identificado o endereço 192.168.60.10 na interface enp0s3. Os websites dos cinco clientes ficam acessíveis a partir de qualquer máquina na mesma rede através dos seguintes URLs:

http://192.168.60.10:8081 — Cliente A (Fotografia)

http://192.168.60.10:8082 — Cliente B (E-commerce)

http://192.168.60.10:8083 — Cliente C (Vlog)

http://192.168.60.10:8084 — Cliente D (Restaurante)

http://192.168.60.10:8085 — Cliente E (Agência Digital)

Figura 19 – Acesso ao Website do Cliente D através do browser.

5.5 Autoarranque dos Containers (Systemd)

Para garantir a disponibilidade contínua do serviço de alojamento, foi configurado o autoarranque dos containers após reinicialização do servidor. Através do comando podman generate systemd, foram gerados automaticamente ficheiros de serviço (.service) para cada container, os quais foram colocados em ~/.config/systemd/user/. Desta forma, o systemd garante que os cinco containers são iniciados automaticamente sempre que o servidor arranca, sem necessidade de intervenção manual, assegurando a continuidade do serviço mesmo após reinicializações programadas ou inesperadas.

5.6 Síntese

A implementação do servidor de alojamento web com Podman demonstrou ser uma solução eficaz e segura para o alojamento de múltiplos websites de clientes num único servidor. O isolamento por containers elimina interferências entre clientes, a montagem dos volumes em modo read-only protege os ficheiros contra alterações não autorizadas, e a integração com o systemd garante a disponibilidade contínua do serviço. Esta abordagem é consistente com as práticas modernas de administração de sistemas e alinha-se com os princípios de segurança adotados na restante infraestrutura da CodeSecure, Lda.

6. Máquina Vulnerável

6.1 Introdução

Foi realizada uma atividade de reconhecimento, enumeração, deteção de vulnerabilidades e análise de riscos sobre um servidor exposto na empresa em questão.

O objetivo principal não foi a exploração destrutiva, mas sim:

- Identificar fragilidades do sistema;

- Avaliar o impacto das vulnerabilidades encontradas;

- Enquadrar as ações realizadas na framework MITRE ATT&CK;

- Propor medidas de mitigação e uma nova solução de servidor, mais segura e preparada para monitorização.

Antes de iniciar qualquer atividade, a máquina alvo foi isolada num ambiente controlado, fora da infraestrutura produtiva da empresa, recorrendo a uma rede interna virtual (host-only) com o uso da aplicação VirtualBox, como é possível verificar na Figura X.

Figura X – Isolamento e configuração da máquina no VirtualBox

Este procedimento teve como objetivo evitar impacto em sistemas reais, garantir conformidade com boas práticas de testes de penetração e permitir análise segura e controlada.

6.2 Enumeração de portas e serviços

Foi efetuado um scan de descoberta de hosts na rede interna para identificar o endereço IP do sistema ativo através da ferramenta nmap, sendo associada a técnica T1046 – Network Service Discovery do MITRE ATT&CK.

A Figura X apresenta o comando bash efetuado, juntamente com o resultado, cujo mostra a identificação de 1 endereço IP presente na rede.

Figura X – Utilização da ferramenta nmap para scan da rede

Após a identificação do IP (192.168.56.103), foram realizados dois scans principais.

6.2.1 Scan com a ferramenta nmap

Foi utilizada mais uma vez a ferramenta nmap, para a identificação de portas abertas e serviços a correr nas mesmas. Os serviços identificados estão apresentados na Tabela X.

| Porta | Serviço | Versão |
| --- | --- | --- |
| 22 | SSH | OpenSSH 6.0p1 |
| 80 | HTTP | Apache 2.2.22 / Drupal 7 |
| 111 | RPCBind | Rpcbind 2-4 |
| 57061 | RTC Status | RPC #100024 |

Tabela X – Identificação de portas abertas e serviços na máquina alvo

As técnicas MITRE ATT&CK associadas a esta fase são:

- T1046 – Network Service Discovery

- T1082 – System Information Discover

6.2.2 Scan com a ferramenta Nessus

Para ajudar no reconhecimento de vulnerabilidades, foi utilizada a ferramenta Nessus para identificação automática de vulnerabilidades conhecidas. Este scan permitiu identificar uma quantidade elevada de vulnerabilidades, cujas foram identificadas como críticas, altas e médias.

A Figura X apresenta o número de vulnerabilidades identificadas com o Nessus.

Figura X – Resumo do resultado do scan Nessus

6.3 Vulnerabilidades Identificadas

6.3.1 Sistema Operativo

Foram encontradas vulnerabilidades críticas relativamente à versão do sistema operativo da máquina alvo, nomeadamente:

- Debian 7 (End of Life)

- Kernel Linux 3.2

- Sem atualizações de segurança

Risco: Crítico
Impacto: Comprometimento total do sistema
Mitigação: Atualizar o sistema operativo para uma versão mais recente, segura e estável

6.3.2 Serviço SSH (Porta 22)

Na porta 22, foi identificado o serviço e versão SSH (Secure Shell) à escuta.

A versão e software utilizados neste serviço são antigas e estão vulneráveis a alguns ataques e utilizam algoritmos de encriptação fracos, onde um atacante consegues realizar ataques DoS (Denial of Service) e desencriptar a comunicação efetuada entre um cliente e o servidor SSH.

A Figura X apresenta as vulnerabilidades que o Nessus detetou relativamente ao SSH.

Figura X – Lista de vulnerabilidades detetadas pelo Nessus do SSH

As vulnerabilidades com mais impacto são:

- CVE-2016-6515 – DoS por passwords longas

- CVE-2016-10708 – DoS por pacotes SSH malformados

- Algoritmos fracos:

  - CBC

  - SHA1

  - Diffie-Hellman Group1

  - RC4

Risco: Médio

Impacto: Ataques Man-in-the-middle, Interrupção do serviço

Mitigação: Atualizar o serviço SSH para uma versão mais recente, segura e estável

Técnicas do MITRE ATT&CK associadas:

- T1110 – Brute Force

- T1499 – Endpoint Denial of Service

6.3.3 Serviço HTTP (Porta 80)

Na porta 80 foi identificado um serviço HTTP à escuta, disponibilizado através do Apache HTTP Server, alojando uma aplicação web baseada no Drupal versão 7.

Durante a fase de enumeração inicial, foi possível identificar a tecnologia utilizada através de cabeçalhos HTTP e da análise de ficheiros públicos acessíveis, como o “CHANGELOG.txt” e o “robots.txt”, os quais confirmaram que o sistema de gestão de conteúdos utilizado era o Drupal 7, numa versão desatualizada.

A Figura X apresenta a página inicial do serviço HTTP Drupal 7.

Figura X – Página inicial da aplicação web Drupal

Durante a enumeração do serviço web foram identificados diversos indícios de má configuração e exposição de informação sensível, nomeadamente:

- Presença do ficheiro robots.txt com múltiplos diretórios sensíveis listados;

- Acesso direto a ficheiros de instalação e documentação (“INSTALL.txt”, “CHANGELOG.txt”, “MAINTAINERS.txt”);

- Diretórios internos do Drupal acessíveis publicamente (/modules, /themes, /includes);

- Utilização de versões antigas de PHP e bibliotecas JavaScript.

Esta informação facilita o trabalho de um potencial atacante, permitindo-lhe identificar rapidamente:

- A tecnologia utilizada;

- A versão exata do software;

- Superfícies de ataque conhecidas.

Após a enumeração, foi realizado um scan de vulnerabilidades com o Nessus, focado no serviço web, com o objetivo de identificar falhas conhecidas associadas à versão do Drupal e aos componentes subjacentes (PHP, bibliotecas JavaScript e configuração do servidor web).

O scan revelou múltiplas vulnerabilidades críticas e altas, muitas das quais amplamente conhecidas e com exploits públicos disponíveis, como é possível verificar na Figura X.

Figura X - Lista de vulnerabilidades detetadas pelo Nessus do HTTP, PHP, Drupal

As vulnerabilidades mais relevantes identificadas foram:

- CVE-2014-3704 – Drupalgeddon

  - Vulnerabilidade de SQL Injection na API de abstração de base de dados do Drupal;

  - Permite execução remota de código sem autenticação;

- CVE-2018-7600 – Drupalgeddon 2

  - Execução remota de código através de formulários mal validados;

- CVE-2018-7602 – Drupalgeddon 3

  - Execução remota de código autenticada;

- Versão de PHP 5.4, não suportada e com múltiplas vulnerabilidades conhecidas;

- Bibliotecas jQuery vulneráveis a ataques XSS (Cross-Site Scripting);

- Divulgação de informação sensível através de ficheiros acessíveis publicamente.

Risco: Crítico
Impacto: Comprometimento total da aplicação web, acesso não autorizado ao sistema operativo subjacente, possibilidade de movimentação lateral e escalonamento de privilégios na infraestrutura.
Mitigação: Atualizar o Drupal para uma versão suportada e segura, atualizar PHP e bibliotecas associadas, remover ficheiros de instalação e documentação do ambiente de produção, implementar mecanismos adicionais de proteção (WAF, hardening do Apache).

Técnicas do MITRE ATT&CK associadas:

- T1190 – Exploit Public-Facing Application

- T1059 – Command and Scripting Interpreter

- T1083 – File and Directory Discovery

6.4 Exploração Segura das Vulnerabilidades

Depois de ser recolhida toda a informação pertinente para o alvo, foi executada uma série de testes de modo a validar as vulnerabilidades expostas

6.4.1 Exploração do serviço SSH

Foi utilizado um exploit referente ao CVE-2016-6515, que permite atacar o serviço SSH e causar um Denial of Service no mesmo, deixando-o completamente inutilizável enquanto o exploit corre.

A Figura X apresenta o exploit em execução, juntamente com o serviço SSH do servidor inativo, provando que é possível realizar um DoS no serviço SSH.

Figura X – Execução do exploit relativo ao CVE-2016-6515 e PoC

É possível verificar que com a execução do exploit, o serviço aparece como “filtered” no scan do nmap, o que indica com uma razão forte que o serviço se encontra em baixo.

6.4.2 Exploração do serviço HTTP

A vulnerabilidade CVE-2014-3704, também conhecida como Drupalgeddon, permitiu a realização de um ataque de SQL Injection, através do qual foi possível manipular a base de dados da aplicação Drupal.

Como resultado da exploração:

- Foi possível redefinir a palavra-passe do utilizador administrador;

- Obter acesso administrativo à aplicação web;

- Executar código PHP arbitrário no servidor.

A Figura X demonstra a execução do exploit relativo ao CVE-2014-3704 que modificou a password do utilizador “admin” para “admin”, onde a partir daí foi possível realizar o login na aplicação com essas credenciais.

Figura X – Execução do exploit com SQLi e login na aplicação com utilizador admin

Após a obtenção de privilégios administrativos na aplicação, existem várias maneiras de conseguir acesso não restrito ao servidor através de uma reverse Shell. Foi identificado que é possível inserir código PHP malicioso através da edição de conteúdos, mais concretamente, na criação ou modificação de uma “Basic page” ou “Article” da aplicação Drupal, permitindo a execução de comandos no sistema operativo subjacente.

Esta execução ocorreu com os privilégios do utilizador do servidor web (www-data), conforme demonstrado pelo comando “id” na Figura X1 e na Figura X2.

Figura X – Payload utilizado para Remote Code Execution

Figura X – Output do payload da Figura X

Este passo confirmou que a vulnerabilidade permitia Remote Code Execution (RCE), o que representa um dos cenários de risco mais elevados num serviço exposto.

Após o acesso inicial ao sistema como utilizador www-data, foi iniciada uma fase de enumeração local, com o objetivo de identificar potenciais vetores de escalada de privilégios.

Durante esta análise, foi identificado o binário “/usr/bin/find” com o bit Set User ID (SUID) ativo, permitindo a sua execução com privilégios de root, como é possível verificar na Figura X.

Figura X – Lista dos binários com bit SUID ativo

O binário find tem uma vulnerabilidade associada quando este tem o bit SUID ativo, onde permite a execução do mesmo com os privilégios root, mas a sessão permanece root após o fim da execução do binário. [referência para https://gtfobins.org/gtfobins/find/#shell]

Com este efeito, através da execução controlada do binário find, foi possível obter uma shell com privilégios elevados, resultando no acesso ao sistema como utilizador root. A Figura X demonstra a execução do binário e o acesso com privilégios root na máquina.

Figura X – Execução do binário find e acesso à máquina com privilégios root

Este acesso confirmou o comprometimento total do sistema.

Técnicas do MITRE ATT&CK associadas:

- T1068 – Privilege Escalation

- T1548 – Abuse Elevation Control Mechanism

6.5 Análise Global de Risco

A combinação das vulnerabilidades identificadas demonstra uma cadeia de ataque completa, desde o acesso inicial até ao controlo total do sistema:

- Serviço web exposto e desatualizado;

- Vulnerabilidade crítica com exploit público;

- Execução remota de código;

- Escalada de privilégios para root.

Este cenário evidencia falhas graves ao nível de:

- Gestão de atualizações;

- Hardening do sistema;

- Monitorização e deteção de intrusões.

6.6 Proposta de Novo Servidor Seguro

De modo a evitar ter um servidor vulnerável da empresa exposto na Internet, foi escolhido a substituição total do mesmo por um muito mais seguro e com versões mais recentes dos serviços previamente configurados.

Para este efeito, foi escolhido o Sistema Operativo Debian 13.3.0, onde este ainda é suportado de atualizações de segurança e é uma distribuição amplamente utilizada em ambiente empresarial.

Logo de imediato, foi ativado as atualizações de segurança automáticas, assim existe a garantia de que o servidor esteja sempre atualizado à última versão estável suportada.

Juntamente com esta medida, foi seguido o princípio de menor privilégio, onde cada utilizador do sistema apenas tem as permissões necessárias para o que for preciso, e também, o login para utilizador root foi desabilitado.

6.6.1 Serviços configurados no novo servidor

Foram mantidos os serviços e frameworks anteriormente configurados, mas com versões mais recentes e seguras, nomeadamente:

- Drupal 11.3.3 com Apache/2.4.66 e PHP 8.4.16 para acesso HTTPs
Foi forçado a utilização de HTTPs de modo a encriptar todo o tráfego ao website e também foi ativado as atualizações automáticas da aplicação, juntamente com o princípio do menor privilégio aos utilizadores da aplicação

- OpenSSH 10.0p2
Foi limitado o acesso a IPs autorizados que pertencem à equipa de Informática da empresa CodeSecure e foi apenas permitido a utilização de algoritmos criptográficos fortes

- RPCbind

- MariaDB 11.8.3 para integrar com o Drupal

A Figura X apresenta a página principal do servidor HTTPs configurado com Drupal 10

Figura X – Página inicial do Drupal 11.3.3

6.6.2 Configurações adicionais

Juntamente com os serviços do ponto 5.6.1, foram adicionadas configurações adicionais para que o sistema esteja totalmente seguro.

Essas configurações incluem:

- Instalação e configuração de uma firewall para permitir o acesso apenas aos serviços configurados e negar tudo o resto. Ferramenta/serviço utilizada: ufw

- Instalação e configuração de uma Web Application Firewall (WAF) para detetar ataques web direcionados à aplicação disponível. Ferramenta/serviço utilizada: ModSecurity

- Instalação de um Intrusion Prevention System (IPS) para prevenir ataques de brute-force no serviço SSH. Ferramenta utilizada: fail2ban

- Aplicado um módulo de segurança Linux que permite definir as permissões que cada programa pode ter, aplicando o princípio de menor privilégio aos mesmos. Ferramenta utilizada: AppArmor

- Backups automáticos. Ferramenta utilizada: rsnapshot

A Figura X mostra o estado das diferentes configurações que foram adicionadas, como a firewall, o fail2ban, a WAF no servidor HTTPs, as regras da WAF, o rsnapshot e o AppArmor, respetivamente.

Figura X – Estado das diferentes configurações efetuadas no servidor seguro

### 6.7 Síntese dos Resultados

A análise realizada demonstrou como um servidor desatualizado e mal configurado pode ser comprometido de forma relativamente simples, através de uma cadeia de ataque que incluiu exploração de aplicação web, execução remota de código e escalada de privilégios até root.

O enquadramento das atividades na framework MITRE ATT&CK permitiu contextualizar tecnicamente cada fase do ataque segundo padrões reconhecidos internacionalmente.

Por contraste, a implementação do novo servidor evidenciou que a aplicação de boas práticas — atualizações regulares, princípio do menor privilégio, firewall, WAF, IPS e monitorização — reduz significativamente a superfície de ataque.

Conclui-se que a segurança deve ser contínua e preventiva, sendo a correta configuração e manutenção dos sistemas um fator crítico para proteger a infraestrutura organizacional.

8. Integração com a Restante Infraestrutura

A infraestrutura de rede e o servidor de partilha de ficheiros foram concebidos para se integrarem com as restantes componentes do projeto, desenvolvidas pelos outros membros da equipa.

No que diz respeito à integração com o Active Directory, o servidor Samba foi configurado com o domínio de pesquisa codesecure.local e aponta para o DNS interno (192.168.40.10), permitindo a futura integração com o controlador de domínio implementado pelo colega Antonio Barbosa.

Relativamente à monitorização, o servidor foi configurado para enviar logs via syslog para o ELK Stack (192.168.40.12:5514), implementado pelo colega Rodrigo Ferrero. As ACLs no Firewall foram definidas de forma a permitir este tráfego específico entre a DMZ e o Data Center (portas 5044, 9200, 5514 para o ELK e 1514, 1515 para o Wazuh).

Foi elaborado um guia de integração entregue a todos os membros da equipa, contendo o esquema de endereçamento IP completo, as regras de firewall implementadas e as instruções específicas para cada VM, garantindo a coerência entre todas as componentes do projeto.

9. Conclusão

O trabalho desenvolvido permitiu conceber e implementar uma infraestrutura de rede empresarial segura e funcional para a CodeSecure, Lda., abrangendo desde o planeamento do endereçamento IP até à configuração de serviços e mecanismos de segurança.

A segmentação por VLANs, aliada às ACLs implementadas no Firewall e nos Core Switches, garante que cada zona da rede tem apenas os acessos estritamente necessários ao seu funcionamento, seguindo o princípio de least privilege. A redundância implementada através do HSRP, do Spanning-Tree e das rotas de backup assegura a continuidade do serviço em caso de falha de equipamentos críticos.

O servidor de partilha de ficheiros baseado em Ubuntu Server com Samba demonstrou ser uma solução eficaz e segura para a partilha departamental de ficheiros, com permissões granulares por grupo e medidas de hardening adequadas ao seu papel na infraestrutura.

As medidas de hardening aplicadas em todos os equipamentos e servidores, incluindo SSH em vez de Telnet, port security, desativação de portas não utilizadas, firewall UFW, Fail2Ban e desativação do SMBv1, demonstram uma abordagem de defesa em profundidade consistente com as melhores práticas da indústria.

Em suma, o projeto permitiu aplicar de forma integrada os conhecimentos adquiridos ao longo do curso nas áreas de redes, administração de sistemas e cibersegurança, resultando numa infraestrutura que, embora simulada, reflete as preocupações e práticas de um ambiente empresarial real.