ESQUEMA DE ENDEREÇAMENTO IP

Projeto Final — CodeSecure, Lda.

CyberSecurity nas Empresas — Simulação de Ataque, Defesa e Monitorização

# 1. Esquema de VLANs e Sub-redes

A segmentação da rede da CodeSecure está organizada por zonas funcionais, com VLANs dedicadas para cada departamento, para o Data Center, para as DMZs e para gestão de equipamentos. Todos os endereços internos utilizam a gama privada 192.168.x.x, enquanto os serviços expostos à Internet são traduzidos via NAT estático para endereços públicos.

| VLAN | Nome | Sub-rede | Gateway | Hosts | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTOS INTERNOS (Rede Privada) |  |  |  |  |  |
| 10 | RH | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | ~13 PCs | Recursos Humanos |
| 20 | Programação | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | ~15 PCs | Dept. Programação |
| 30 | Suporte | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | ~12 PCs | Suporte Técnico |
| DATA CENTER / INFRAESTRUTURA (Rede Privada) |  |  |  |  |  |
| 40 | DataCenter | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | ~10 Servers | AD, SIEM, ELK, File Server |
| DMZ — SERVIÇOS EXPOSTOS À INTERNET (NAT para IP Público) |  |  |  |  |  |
| 50 | DMZ-Serviços | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 | ~5 Servers | Web, DNS Público, Mail |
| 60 | DMZ-Clientes | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.1 | ~134 Servers | 120 sites + 14 VMs |
| GESTÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |
| 99 | Gestão | 192.168.99.0/24 | 192.168.99.1 | Switches | Management VLAN |

# 2. Ligações Ponto-a-Ponto

As ligações entre o Firewall e os Core Switches utilizam sub-redes /30 para eficiência de endereçamento. A ligação dupla (Firewall para Core-SW1 e Core-SW2) garante redundância conforme exigido no enunciado.

| Ligação | Interface Origem | Interface Destino | Sub-rede |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP ↔ Firewall | ISP: Gig0/0 | FW: Gig0/0 | 200.200.200.0/30 |
| Firewall ↔ Core-SW1 | FW: Gig0/1 | SW1: Gig1/0/1 | 192.168.1.0/30 |
| Firewall ↔ Core-SW2 | FW: Gig0/2 | SW2: Gig1/0/1 | 192.168.2.0/30 |
| Core-SW1 ↔ Core-SW2 | SW1: Gig1/0/23 | SW2: Gig1/0/24 | 192.168.3.0/30 |

# 3. Firewall Principal (Router 2911)

O Firewall Principal é o ponto central de controlo de tráfego entre todas as zonas. Faz a separação entre a rede pública (ISP), as DMZs e a rede interna.

| Interface | IP Address | Ligação | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Gig0/0 | 200.200.200.2/30 | → ISP | Link Internet (público) |
| Gig0/1 | 192.168.1.1/30 | → Core-SW1 | Uplink Core 1 |
| Gig0/2 | 192.168.2.1/30 | → Core-SW2 | Uplink Core 2 (redundância) |

# 4. ISP (Simulação Internet)

O router ISP simula a ligação à Internet. Utiliza um endereço público simulado na gama 200.200.200.0/30.

| Equipamento | Interface | IP Address | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP Router | Gig0/0 | 200.200.200.1/30 | Simulação Internet |

# 5. Endereçamento dos Servidores

Todos os servidores utilizam IPs estáticos. Os servidores do Data Center (VLAN 40) são exclusivamente internos. Os servidores das DMZs (VLANs 50 e 60) têm IPs privados internamente e são expostos via NAT estático.

| Servidor | IP Address | Gateway | DNS | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA CENTER — VLAN 40 (192.168.40.0/24) |  |  |  |  |  |
| AD-DC01 (AD+DNS+DHCP) | 192.168.40.10 | 192.168.40.1 | 127.0.0.1 | 40 |
| SIEM-Wazuh | 192.168.40.11 | 192.168.40.1 | 192.168.40.10 | 40 |
| LOG-ELK Stack | 192.168.40.12 | 192.168.40.1 | 192.168.40.10 | 40 |
| Partilha de Ficheiros | 192.168.40.13 | 192.168.40.1 | 192.168.40.10 | 40 |
| DMZ SERVIÇOS — VLAN 50 (192.168.50.0/24) |  |  |  |  |  |
| Web-Server-DMZ | 192.168.50.10 | 192.168.50.1 | 192.168.50.11 | 50 |
| DNS-Público | 192.168.50.11 | 192.168.50.1 | 127.0.0.1 | 50 |
| Mail-Gateway | 192.168.50.12 | 192.168.50.1 | 192.168.50.11 | 50 |
| DMZ CLIENTES — VLAN 60 (192.168.60.0/24) |  |  |  |  |  |
| 120 Web Servers Clientes | 192.168.60.10 | 192.168.60.1 | 192.168.50.11 | 60 |
| 14 VMs RedHat | 192.168.60.11 | 192.168.60.1 | 192.168.50.11 | 60 |

# 6. Configuração DHCP

O servidor AD-DC01 (192.168.40.10) atua como servidor DHCP para os departamentos internos. Os Core Switches farão DHCP relay (ip helper-address) para encaminhar os pedidos DHCP das VLANs de acesso.

| VLAN | Pool Range | Gateway | DNS Server | Lease |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 - RH | 192.168.10.100 - .200 | 192.168.10.1 | 192.168.40.10 | 8 horas |
| 20 - Prog | 192.168.20.100 - .200 | 192.168.20.1 | 192.168.40.10 | 8 horas |
| 30 - Suporte | 192.168.30.100 - .200 | 192.168.30.1 | 192.168.40.10 | 8 horas |

# 7. Tradução de Endereços (NAT)

Os serviços expostos utilizam NAT estático (1:1) para mapear IPs privados a IPs públicos. O tráfego dos departamentos internos sai para a Internet via PAT (overload) no IP público do Firewall.

| Serviço | IP Privado (Interno) | IP Público (NAT) | Portas |
| --- | --- | --- | --- |
| Web-Server-DMZ | 192.168.50.10 | 200.200.200.10 | TCP 80, 443 |
| DNS-Público | 192.168.50.11 | 200.200.200.11 | UDP 53 |
| Mail-Gateway | 192.168.50.12 | 200.200.200.12 | TCP 25, 587, 993 |
| 120 Web Servers Clientes | 192.168.60.10 | 200.200.200.20 | TCP 80, 443 |
| 14 VMs RedHat | 192.168.60.11 | 200.200.200.21 | Variável |
| PAT (Internos → Internet) | 192.168.10/20/30.0/24 | 200.200.200.2 (overload) | Dinâmico |

# 8. Resumo de Zonas de Segurança

ZONA INTERNA (Privada, sem acesso direto do exterior):

•  VLAN 10 (RH) — Apenas acesso interno e Internet via PAT

•  VLAN 20 (Programação) — Acesso interno, Internet e DMZ (para deploy)

•  VLAN 30 (Suporte) — Acesso interno e Internet via PAT

•  VLAN 40 (DataCenter) — Serviços críticos, sem acesso direto do exterior

•  VLAN 99 (Gestão) — Acesso administrativo aos equipamentos de rede

ZONA DMZ (Exposta via NAT, acessível do exterior com restrições):

•  VLAN 50 (DMZ-Serviços) — Web server, DNS público, Mail gateway

•  VLAN 60 (DMZ-Clientes) — 120 sites alojados + 14 VMs de clientes externos

ZONA PÚBLICA (Internet):

•  200.200.200.0/30 — Link ISP (simulação)

•  200.200.200.10-21 — Pool de IPs públicos para NAT estático